超纯水对高效液相（HPLC）实验的影响

随着时代和科技的发展，高效液相等精密分析仪器已普及至与分析测试有关的行业，对实验水质要求也愈来愈高。现今高效液相(HPLC) 都要求用户使用超纯水定出平坦而没有波峰的基线以保证分析测试的灵敏度，但有部分HPLC用户因资金或习惯等原因仍沿用瓶装饮用纯净水或蒸馏水进行实验,效果往往不很理想。

瓶装纯净水和蒸馏水均只是普通纯水而不是高纯水，水中仍含有少量离子和有机物等杂质，用以配制液相和洗脱液不仅可能污堵昂贵的色谱柱，也影响HPLC定出平坦的基线。

瓶装纯净水的纯化工艺，通常包括吸附、过滤、反渗透等，对颗粒性有机物的去除效果较好，但对微量有机物的去除却不能满足高灵敏度的HPLC实验之需求，并且，由于其包装通常多为PVC瓶，透氧率高，同时存在一定的化学溶出量，从而污染瓶中的纯净水，尤其是保存一段时间后，水质下降更多，因此表现在HPLC色谱图上，虽无特定吸收峰，但基线存在较严重的不稳干扰。

有专家对重蒸水进行HPLC检测时发现，254nm和214nm在22-27分钟时都出现较强的吸收峰，这表明有疏水性较强的有机物污染，其原因应是蒸馏过程的共沸现象导致了某些挥发性有机物去除不彻底。

卓越超纯水系统综合了水质预处理、双级反渗透、超纯化后处理等多种精密纯化工艺，产水水质指标接近Milli-Q水，并且超纯水即取即用，不会因储存引入污染，水质有保证，较之使用瓶装纯净水或蒸馏水，更能满足用户高精度仪器分析的需要。

（备注：纯度越高的水，越容易受到空气和容器等带来的外界污染，超纯水应即取即用。这样，在高精度的仪器分析中才能尽可能的排除外界干扰的影响，从而得到满意的结果。）

卓越超纯水系统去除有机物工艺介绍：

(１)卓越水质预处理器含有的活性炭滤芯可吸附滤除自来水中的80%的有机物杂质。

(２)ＲＯ反渗透膜孔径小至0.001微米，对分子量大于３００dalton的有机物去除率达到９９％以上，越纯超纯水系统特殊设计的双级反渗透出水有机物含量可低至5-10ppb,满足Milli-Q等进口超纯水机的源水水质要求。

(３)卓越超纯水系统特殊设计的紫外消解仪能产生波长１８５nm的紫外光在水中产生的羟基原子团，可迅速将水中残余的少量有机物氧化为二氧化碳，水和一些有机中间产物打断。

(４)终端微滤器可滤除颗粒性有机物及树脂碎屑。